内蒙古自治区地下水禁采区与限采区划分

（二○一四年十二月）

前 言
  1 地下水超采区划分
    1.1 划分依据
    1.2 划分标准
    1.3 地下水超采区划分成果
  2 地下水禁采区与限采区划分
    2.1 禁采区与限采区划分原则
    2.2 禁采区与限采区划分成果
  附图（略）

前 言
    根据水利部关于落实《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》实施方案和自治区《实行最严格水资源管理制度考核任务分工》以及《内蒙古自治区地下水管理办法》要求，在全区地下水超采区评价基础上，针对地下水超采区进行地下水禁采区和限采区划分。近年我区针对地下水超采区进行过三次评价工作，2007年4月，水利部组织开展了《全国地下水开发利用与保护规划》，我区于2009年5月完成规划报告，全区划分出一个地下水超采区；2009年9月，自治区水利厅组织开展《内蒙古自治区地下水保护行动计划》，于2010年2月完成了报告，全区划分出35个地下水超采区，2011年5月自治区政府印发了《内蒙古自治区地下水保护行动计划》；2012年7月，水利部下发了《关于开展全国地下水超采区评价工作的通知》（办资源〔2012〕第285号），2012年11月，自治区水利厅下发了《内蒙古自治区水利厅关于开展全区地下水超采区复核工作的通知》部署开展全区地下水超采区复核工作，2014年1月，完成了《内蒙古自治区地下水超采区评价》并上报水利部，全区划分出33个地下水超采区，较《内蒙古自治区地下水保护行动计划》地下水超采区划分成果减少2个超采区，一个是由于将原来二个临近的超采区进行了合并，一个是由于已经有替代水源，已封闭了超采区机电井所致。本次地下水禁采区和限采区划分主要依据《内蒙古自治区地下水超采区评价》成果，同时采用了呼和浩特市水务局2013年完成的呼和浩特市（城区）地下水超采区划分成果。

1   地下水超采区划分

1.1 划分依据

    1、《地下水超采区评价导则》（SL286—2003）。
    2、《全国地下水超采区评价技术大纲》（水利部，2012年7月）
    3、《内蒙古自治区城市饮用水水源地安全保障规划报告》（内蒙古自治区水利水电勘测设计院，2006年）。 
    4、《内蒙古自治区地下水开发利用与保护规划》（内蒙古自治区水利水电勘测设计院，2010年2月）。
    5、《内蒙古自治区超采区评价》（内蒙古自治区水利水电勘测设计院，2014年1月）。   
    6、第一次全区水利普查资料（内蒙古自治区水利普查办公室，2012年）

1.2 划分标准

    1、地下水超采区划分标准
    （1）地下水实际开采量超过可开采量，造成地下水水位呈持续下降趋势的区域；
    （2）地下水开采引发了地面沉降、地面塌陷、土裂缝、土地沙化、名泉泉水流量衰减、水质恶化等生态与环境地质问题的区域。
    2、严重超采区划分标准
    我区超采区的划分标准是以地下水开采系数为评判指标进行超采区划分。

式中：K——年均地下水开采系数；
    Q实开——评价期内年均地下水实际开采量（万m3）；
    Q可开——评价期内年均地下水可开采量（万m3）。
    在地下水超采区中，评价期内年均地下水开采系数K＞1.3的区域划分为严重超采区，1＜K≤1.3的区域划分为一般超采区。
    3、地下水超采区分级
    根据超采区面积大小，将其划分为下列四级：
    （1）地下水超采区面积不小于5000km2为特大型地下水超采区；
    （2）地下水超采区面积小于5000km2且不小于1000km2为大型地下水超采区；
    （3）地下水超采区面积小于1000km2且不小于100km2为中型地下水超采区；
    （4）地下水超采区面积小于100km2为小型地下水超采区。

1.3 地下水超采区划分成果

    本次地下水禁采区和限采区划分主要依据《内蒙古自治区地下水超采区评价》成果，同时采用了呼和浩特市水务局2013年完成的呼和浩特市（城区）地下水超采区划分成果。较2010年2月自治区人民政府批复的《内蒙古自治区地下水保护行动计划》中的地下水超采区划分成果减少2个超采区，一个是鄂尔多斯市东胜区城区超采区，由于东胜区在达拉特旗西柳沟等地建设了新的供水工程，基本替代了城区原有地下水供水水源，供水井基本关闭，因此，此次不再划分为超采区。另一个是由于鄂尔多斯市鄂托克旗赛乌素草业公司超采区和白绒山羊场超采区距离较近，实为一个水文地质单元，经实地核查分析后，合并成为一个地下水超采区。
    全区33个超采区，除呼和浩特外，超采区地下水类型均为浅层地下水，超采区总面积为7181.58km2，总超采量为62682.34万m3，全区地下水超采区年均开采系数为1.54。按照地下水超采程度划分，有一般超采区17个，超采面积2180.49km2，严重超采区16个，超采面积为5001.09km2；按超采区面积分级，大型超采区3个，超采面积为5175.17km2，中型超采区7个，超采面积1061.19km2，小型超采区23个，超采面积945.22km2。
    全区各超采区的面积、分布、开采量、超采量详见表1—3—1、续表1—3—1，全区超采区超采程度、超采区分级等情况详见表1—3—2与续表1—3—2。